## I WiSe 20/21

69 Points theory; 70 points calculation, overall very easy
Theory:

- Net Thrust, inst. Thrust, Gross Thrust, specific Impulse und Specific Fuel Consumption mit ABCDF ihren Definitionen zuordnen

- 4 or 5 true false Single choice: Unit of SFC, ….,

- Draw two diagrams of Polar Break (k over CL and CL over CD w/ and w/o PB) and define PB

- Two CL over alpha curves, Two wing geometries, assign them to each other

- regional turboprop aircraft: 4 characteristics and their intended functions

- Subsonic wing gets increased AR what happens to: CL_alpha, Induced Drag, gust sensitivity and Rigidity; short explanation

- Payload range diagram; draw and name fields and explain ABC points like in Tutorial

- Design chart with four constraint curves given: draw in feasible design region; additional question: What could be three curves given from a costumer for an agile aerobatic aircraft?

- two pros and cons of V-Tail

- What are the 3 phases of the design process? Conceptual; Preliminary; Detailed

- Engine mounted below wing vs. Mounted on rear of fuselage: Single choice wether which one is better at 6 characteristics: cabin noice, aerodynamics of wing, LG length, ….

Calculation:

- very easy

  - rho, V with given equation

  - AR, taperratio, c_MAC

  - Re_fus and Re_CO with given equation

- f_j of fuselage, the different steps are in a) b) c) so you only needed to know f_j = c_f*F*Swet; F and Swet were given

- transfer knowledge from CL_alpha calculation of HT to VT:

  - calc CL_beta of VT on aircraft level (for yaw moment): calculate CL_beta with Polhamus, scale it only with S_VT/S_ref because dynamic pressure loss and flow deflection could be neglected

  - calc CL_beta of destabilizing part of fuselage (i.e. in front of CoG) with Slender Body Theory, approximate fuselage rectangle

  - C_D0 of whole aircraft given, calculate Drag; following diagram given and you should evaluate whether Thrust is enough for cruise at certain altitude and speed (rho and speed calculated in previous exercise)

## II WhatsApp Gruppe Aircraft Design WS 20/21 (SoSe20)

Calc Part was on: CL(a) - Polhamus, Drag and Lilienthal Polar (CL over CD), payload range- Breguet and Design Chart (Maybe: T/O Distance or Landing (w. or w/o TR); TOL are the only ones with linear relationship). But he never got to the Design Chart Part in the given time.
Theory Part: A bit of everything, and know all diagrams

Check knowledge: Specific range diagram, mOE vs mTO, thrust equations, influence T/W & W/S on different parameters, principles of lift

## III Gedächtnisprotokoll Aircraft Design SoSe20:

Theorie Teil:

1. Name 4 Design Drivers

2. Definitions of: Gross, Net, Net installed and Static Thrust

3. Lifting line theory, Polhamus, Slender Body Theory  When can  you use these equations (at which Ma and which AR)

4. Learn this slide off by heart:

5. Draw vertical load diagram and explain

6. Design chart: They give you two curves (Landing distance limit and another limit) and tell you they have reduced the drag. How do those limit curves change.

7. Define stability measure. What factors influence stability measure (operational and configurational, one each)

8. They give you an aircraft. You have to name 4 configurative features and their derived properties for the aircraft.

Berechnungsteil:

1. Mega weird. They gave you a weird equation to calculate Operational Empty Weight and you had to iterate… (Is not included in the Tutorials).

2. They give you an equation and you have to calculate the Temperature and Air density at a given height (very easy).

3. Calculate lift coefficient max increase with trailing edge flaps. With all the graphs an everything. (Like in the Tutorials).

4. Calculate Take Off Speed at maximum lift (CL, max = CL,max,clean + deltaCL,max,flaps).

5. Calculate Thrust with Thrust Equation:

6. They give you an aircraft that is flying a curve (turn rate) with a bank angle. You have to draw the vectors of Lift, Thrust, Drag, Weight AND Centrifugal Force. Then you have to write the equilibrium equations for vertical, longitudinal and horizontal flight states.

T * cos(alpha + sigma) = D

L * cos(bank angle) = W

Centrifugal force  = L * sin(bank angle) (I think…)

## IV Gedächtnisprotokoll WS 17/18

140 Punkte mit 12 Kurzfragen und 4 Berechnungsaugaben.

Kurzfragen:

- Stabilitätsmaß Definition und wie man das beeinflussen kann

- Specific Range Diagram

- T-Tail mit einer anderen Anordnung vergleichen

- geg.: 3 Seiten Ansicht von einem kleinen Flugzeug und 4 Merkmale nennen, die der Konfiguration gehören. Beispiel-Characteristics: Tail type, Landing Gear type, Nacelle position & number, low/mid/high wing, wing position aft/forward, # of storeys/floors (A380, 747), wing form: symmetric/elliptical etc, high or low (positive) sweep, size of winglets, dorsal or ventral fin present? (-> Learjet)

- Wachstumfaktor definieren und kleine Rechnung

- Design drive factors for transport aircraft

- geg.: 3 Seiten Ansicht von einem Learjet. Aufgabe: 4 Merkmale nennen, die diese Konfiguration als Learjet auszeichnen (s.above)

Berechnungsteil

- Geometrieparameter ausrechnen (AR, cr, ct etc.; Formeln gegeben)

- Zero lift drag von fuselage berechnen

## V SoSe 15: Es waren 140 Punkte, Fragen/Aufgaben 50:50

Fragenteil (aus meiner Sicht insgesamt fair, keine großen Überraschungen; glaube 15 Aufgaben)

- die 3 Phasen des Entwurfsprozesses + jeweils ein Merkmal

- Verlauf Nullwiderstand über Machzahl; Definition der Machzahl des Widerstandsanstiegs (Verlauf von Cdo zeichnen); 2 konstruktive Maßnahmen zur Widerstandsreduktion nennen
-> Unterschall: winglets, high AR, laminarization, low sweep, etc. Supersonic: high sweep, low AR, low thickness of wings

- Winglet: Kräfte anzeichnen, Wirkungsweise erklären

- Polar Break: erklären, k über CL Verlauf zeichnen, wichtige Werte markieren

- geg.: 3 Seiten Ansicht von 19-sitzigem Kurzstreckenflugzeug, Aufgabe: 4 Merkmale nennen, die diese Konfiguration als 19-s. Kurzstr. auszeichnen

- 3 Ablösungsformen nennen, erläutern welche am dringendsten vermieden werden sollte

- Wachstumsfaktor: Definition, für Beispielzahlen ausrechnen

- Netto-, Brutto-, installierter Schub erklären, mit Gleichungen; 3 Auslegungsziele für Triebwerke nennen

- Stabilitätsmaß: mathematische Definition; eine anschauliche Erklärung

- Cmalpha über alpha aufzeichnen für: CG vor AC, CG = AC, CG hinter AC; Bedingung für Trimmbarkeit -> sl. 185

- 3 Auslegungsrichtlinien fürs Höhenleitwerk

- Wie wirken sich Profilwölbung und -dicke aus auf: Auftrieb, Widerstand, Tankvolumen, Flügelgewicht

- Nachweis der Festigkeiten bzgl. Lastvielfacher: Welches Diagramm wird herangezogen? Qualitativ zeichnen (V-n-Diagramm); Punkt mit max. ATR bei max. V einzeichnen

- mehr fällt mir grad nicht mehr ein.

Rechenteil (über Kunstflugzeug; aus meiner Sicht recht umfangreich, kenne niemanden der alles bearbeitet hat; einige Formeln gegeben, manche aber auch nicht, z.B. Cdo mit äquivalentem Reibungsbeiwert musste man wissen, genauso CL,Flaps)

- Staudruck berechnen

- Auslegungsdiagramm: für SEP = XY und STR (i.e. SEP = 0) bestimmte Punkte ausrechnen und daraus To und Sref bestimmen (das war komplex und aufwendig, und die Angabe war recht kompliziert, da noch zwischen k=1/(pi*AR*e) und k=1/Clalpha für die verschiedenen Fälle unterschieden wurde. SEP und STR muss man wissen, das war aber vorher bekannt; Cdo wurde mit äquivalenter Wandreibung bestimmt, das hätte man dann auch wissen sollen)

- CL,clean und CL,flaps ausrechnen (Summenformel musste man wissen; die Formel für delta(CL,flaps) war aber gegeben)

- Geometrieparameter ausrechnen (AR, cr, ct etc.; Formeln gegeben)

- Stabilitätsmaß definieren und ausrechnen. (ebenfalls relativ aufwendig; mit DATCOM Methode, allerdings musste man die Quotienten x_AC,i/cr_i nicht aus diesen Diagrammen ablesen wie in der Übung, sondern die waren gegeben)

## VI SS13

Fragenteil:

- 5 Baugruppen eines Flugzeuges nennen

- Anströmung und Kräfte am Winglet zeichnen

- Konfigurative Maßnahmen am Höhenleitwerk nennen

- 3 Seiten Ansicht eines Flugzeugs gegeben - Konfiguration und deren Wirkung benennen

- Bruttoschub, Nettoschub, installierter Schub erklären

- Schubgleichung angeben. Durch welche konstruktiven Maßnahmen am Triebwerk kann der Schub gesteigert werden? -> Special lip form to reduce spillage drag at inlet, Afterburner,

- Delta-Flügel zeichnen, Pfeilung (=sweep), Spannweite antragen -> daraus Formel für Zuspitzung (=taper ratio) und Streckung (= AR) ableiten

- Wie wirken sich Profildicke und Wölbung auf Flügelgewicht, Tankvolumen, Auftrieb, Widerstand aus?

- Polare c_a über c_w zeichnen (mit und ohne Polar Break), was ist Polar Break, k über Machzahl zeichnen

- Welche Maßnahmen im Unter- und Überschall um Widerstand zu reduzieren gibt es?

  - Überschall: high sweep und lower thickness, low AR

  - Unterschall: wing tip forms, high AR, laminarization, reduced wetted area

Rechenteil:

Kunstflugzeug soll ausgelegt werden, viele Angaben und Formeln gegeben

- Staudruck (dyn pressure) berechnen

- SEP-Grenze, STR-Grenze berechnen

- Flügelparameter (Zuspitzung, l_i, l_a, etc berechnen)

- Auftriebsbeiwert für Flügel clean und Flügel mit Hinterkantenklappe berechnen

- Verhältnis Dinduced zu D0 berechnen

- Stabilitätsmaß definieren und berechnen

## VII SS11

- schaut euch die Diagramme genau an zu Momentenbeiwerten, Widerständen, cl, cl_alpha, versch. Naca Profile mit thickness-Unterschied etc - was tut sich jeweils? Z.B. bei Erhöhung Machzahl - Unter-/Überschall - die "wichtigen" sollte man verinnerlicht haben

- Flight envelopes, Auslegungsdiagramm sollte auch sitzen.

- Es wurden einige Sachen gefragt, die man beantworten kann, wenn man die chose verstanden hat à la "was ändert sich, wenn ich an diesem Parameter drehe in dem Verlauf des Diagramms?"

- im Rechenteil mussten so die üblichen Dinge berechnet werden, die quasi in jeder Übung drankamen wie ca, ca_alpha; dann SEP, entsprechende auch in v-n diagr. eintragen so weit ich mich erinnere.